Приложение № 1 к Техническому заданию

Спецификация товара

| № п/п | Наименование товара | Изображение товара | Технические и качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Стол рабочий в кабинете |  | Габаритный размер (ШхГхВ), мм: 1800х800х750 Материал изготовления: МДФ под покраску, опоры и столешница шириной 50 мм, передний экран в цвет стола, толщина 25 мм., высота переднего экрана 300 мм. Окраска по PPL RAL 8019. 2 заглушки окрашенные по Ral в цвет стола. Кабель канал в цвет стола. Отрыв столешницы от опор 25 мм. Вставка, цвет-латунь в цвет вставок на шкафах. Гибкий кабель канал - цвет черный. Стол комплектуется навесной подставкой под системный блок – 1 шт., регулируемой в 2-х направлениях, изготовленной из профильной трубы прямоугольного сечения 40х20 мм. Цвет навесной подставки: RAL 9011 Габаритный размер подвеса (ШхГхВ), мм: 180×147×336…556. Подвес для системного блока крепится через пластину к столешнице винтами М*6. X-007 Опоры нерегулируемые Валмакс h 22 алюминий (TS) - Урал Декор – предлагаем проставки взять эти и покрасить их под латунь | шт. | 2 |
| 7 | Тумба для документов |  | Габаритный размер (ШхГхВ), мм: 1100х450х750 Материал изготовления: МДФ под покраску цвет PPL RAL 8019 , столешница 50 мм, боковые части тумбы и нижний топ 25 мм. Внутренние полки 25 мм, три выдвижных ящика. Замок центральный. Двери накладные. Цоколь в цвет тумбы, пуш открывание. | шт. | 2 |
| 6 | Шкаф комбинированный |  | Габаритный размер (ШхГхВ), мм: 1000 х 400х1800 Материал изготовления: МДФ под покраску в цвет стола PPL RAL 8019, матовый. Латунная вставка по периметру шкафа. Шкаф комплектуется выдвижной штангой, полкой для шапки, полкой для обуви-глубина 300 мм. + резиновый, черный коврик. Пуш открывание. Замок на правой двери, цвет черный. Цоколь, цвет черный. Деление секций симметричное. Профиль для пола, Т-образный, 10 X 5 мм, длиной 270 см, Латунь натуральная, 1 шт, цвет латунь натуральная – купить в интернет-магазине Леонито на Яндекс Маркете, 4708623992 – профиль выбрали вот такой | шт. | 2 |
| 5 | Шкаф для документов |  | Габаритный размер (ШхГхВ), мм: 1000х 400х1800 Материал изготовления: МДФ под покраску в цвет стола PPL RAL 8019, матовый. Латунная вставка по периметру шкафа. Полки имеют возможность регулироваться по высоте, 4 шт. Пуш открывание. Замок на правой двери, цвет черный. Цоколь, цвет черный. Деление секций симметричное. Профиль для пола, Т-образный, 10 X 5 мм, длиной 270 см, Латунь натуральная, 1 шт, цвет латунь натуральная – купить в интернет-магазине Леонито на Яндекс Маркете, 4708623992 – профиль выбрали вот такой | шт. | 2 |
|  | Журнальный стол |  | Габаритный размер (ШхГхВ), мм: 1000х450х450 Материал изготовления: МДФ под покраску цвет PPL RAL 8019, столешница 50 мм | шт. | 2 |
|  | Средняя тумба тип 2 |  | Размер (ШхГхВ), мм: 800±10x400±10x900±10 Тумба выполнена: МДФ, 16 мм, цвет выбирается из палитры NSC; Крышка тумбы выполнена из МДФ– 25 мм. Двери накладные. Шкаф содержит в себе одну полку. Направление текстуры по длине. Ручки – профили металлические - цвет черный. L=128 мм. Замок на правой двери. Цвет замка – черный. Регулируемые опоры. | шт. | 2 |
|  | Стол кофейный тип 1 |  | Размер, мм: даметр 500±10, высота 420±10 Материалы каркаса: плита МДФ. – цвет уточню у дизайнера Столешница и основание покрыто прозрачным матовым лаком. На дно установлены фетровые подпятники. | шт. | 1 |
|  | Стол кофейный |  | Размер в мм: 400х400х400 Материал изготовления -МДФ - – цвет уточню у дизайнера, скорей всего будет Цвет по согласованию с заказчиком | шт. | 2 |